1주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1.

FPGA는 Field Programmable Gate Array 의 약자로, 사용자가 현장에서 프로그래밍하여 제어할 수 있는 논리 회로를 담는 반도체 칩이다. 미리 정해진 프로그램을 순차적으로 실행시키는 CPU 나 GPU와 달리, 사용자가 직접 논리 회로 자체를 설계하거나 재구성하여 하드웨어 자체를 제어할 수 있다.

Verilog 와 같은 HDL(하드웨어 기술 언어)을 사용하여 논리 회로를 설계한다. HDL을 이용하여 구성한 코드를, FPGA 에서 이해할 수 있는 논리 게이트로 변환 및 합성한 후, FPGA 내부 자원에 회로를 배치하고 연결한다. 그 후, FPGA가 읽을 수 있는 비트스트림 파일을 생성하고, 생성된 비트스트림을 FPGA 보드에 업로드하면, 프로그래밍한 코드와 설계한 회로가 실제 하드웨어에 적용된다. 보드의 전원을 키면, 설계한 회로대로 작동하는 것을 확인할 수 있을 것이다.

각 연산 블록을 FPGA의 LUT, DSP 블록에 병렬로 구현하여 빠른 처리 속도를 얻어내어, 오디오, 영상, 센서 데이터와 같은 신호를 실시간으로 처리하는 데에 활용할 수 있다. FPGA 내부에 매트릭스 곱셈용 연산 블록을 배치하고, 데이터 스트림을 파이프라인으로 처리하여 특정 행렬 곱이나 합성곱과 같은 신경망 연산을 하드웨어에서 직접 병렬 처리 가능하게 하는 데에 사용할 수도 있다.

2.

단점으로는 가장 먼저 가격을 꼽을 수 있다. 고성능의 FPGA는 가격이 비싸며, 그만큼 소모하는 전력이 많다. 또한, HDL 설계가 필요하므로, 상당히 높은 수준의 프로그래밍 실력을 요구하고, 높은 학습 곡선을 거치는 공부와 학습이 필요하다는 것 또한 단점으로 꼽을 수 있다. 마지막으로, 하드웨어 보드를 사용하는 것이므로, 면적이나 속도 면에서 한계가 존재하여 ASIC 대비 최적화가 부족할 수 있다는 단점이 있다.

FPGA의 가장 큰 장점으로는, 재프로그래밍 가능하다는 점을 들 수 있다. 보드의 원하는 대로 재프로그래밍하여 다양한 역할을 수행할 수 있게 되므로, 보드의 재사용성도 굉장히 높으며, 자유도가 매우 높다. 병렬 처리에도 최적화되어있어, 많은 회로를 동시에 실행시켜 속도를 향상시키는데에 유리하다. 하드웨어 수준에서 회로를 이용해 데이터를 처리하므로, CPU나 GPU에 비해 Real-Time 처리를 더 확실히 해낼 수 있다. 필요한 연산만을 하도록 설계하면, 많은 코어와 고클럭 때문에 전력 소비가 많은 GPU에 비해 전력 대비 효율이 더 우수하다는 점도 장점이다.

이를 활용하여, 산업용 로봇을 제어해낼 수 있다. 센서 입력, 제어 알고리즘, 출력 신호를 지연 없이 하드웨어에서 처리할 수 있어, 로봇 팔의 위치를 제어하거나 드론의 비행을 제어하는 등의 작업을 수월하게 해낼 수 있다. 공장 자동화 장치나 실시간 품질 검사 등에 적용할 수 있다.

또한 디지털 신호에도 적용할 수 있다. FPGA는 병렬 처리가 가능하므로 오디오, 영상, 센서 데이터와 같은 신호를 실시간으로 처리하기에 적합하다. 오디오 이퀄라이저, 노이즈 제거, 음성 인식 전처리나 영상 필터링, 통신 신호 처리 등에 활용할 수 있다.