10주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1. 4-Bit Adder 및 Substractor 이진 병렬 연산 기능에 대하여 조사하시오.

4비트 가산기는 4비트의 이진수 두 개를 입력받아 4비트의 합(Sum)과 1비트의 캐리(Carry-out)를 출력하는 조합논리회로이다. 4개의 전가산기를 직렬로 연결하여 구성한다. 각 전가산기는 해당 비트의 두 입력과, 이전 비트에서 발생한 캐리를 입력받아, 해당 비트의 합과 다음 전가산기로 전달할 캐리를 계산한다.

4비트 감산기는 두 개의 4비트 이진수를 입력받아 그 차를 4비트 결과와 빌림으로 출력하는 조합논리회로이다. 1비트 뺼셈을 수행하는 전감산기를 4개를 직렬로 연결하여 구성할 수도 있고, 전가산기에 2의 보수를 적용하여 구성할 수도 있다.

2. Look ahead carry 대하여 조사하시오.

룩어헤드 캐리는 4비트 가산기에서 발생하는 캐리 전파 지연 문제를 해결하기 위한, 고속 캐리 생성 방식이다. 4비트 가산기에서, 각 전가산기는 이전 단계의 캐리가 계산되어야만 자신의 합과 캐리를 계산할 수 있다. 따라서 매 전가산기 하나하나마다 계산을 기다려야하는 지연이 발생하게 된다.

룩어헤드 캐리 생성기는, 모든 캐리를 하위 비트의 캐리에 의존하지 않고, 두 입력으로부터 미리 병렬적으로 계산하여 모든 캐리를 구해낸다. 입력이 Ai, Bi 라고 할 때, 두 입력 둘 다 1이면, 이전 캐리와 상관없이 반드시 캐리가 발생하게 된다. 이를 Pi = Ai * Bi 로 표현할 수 있다. 또, Ai와 Bi중 하나라도 값이 1이면, 이전 캐리 입력이 1이면 캐리가 발생하게 된다. 이를 Qi = Ai ^ B 로 표현할 수 있다. 이를 적용하여, 각 비트의 캐리를 다음과 같이 병렬적으로 계산할 수 있다.

첫 번째 캐리 입력이 C0라고 하면,

C1 = G0 + (P0 * C0)

C2 = G1 + (P1 * C1) = G1 + (P1 * (G0 + (P0 * C0))) = G1 + P1*G0 + P1*P0*C0

3. XOR을 활용한 2‘s complement 가감산에 대하여 조사하시오.

XOR과 2의 보수를 적용하여, 가산기와 감산기를 따로 만들지 않고, 한 번에 구성하여 사용하는 것이 가능하다. 4비트 전가산기에 대해서, 입력 A(a3a2a1a0) 과 B(b3b3b1b0) 이 있다고 하자. 이를 그대로 더할 때에는, 전가산기에 두 입력을 그대로 연결하여 계산을 진행하면 된다. 이 두 입력을 감산을 할 때에는, B의 비트들을 2의 보수로 반대로 만들어준 후에, 1을 더해준 후, 그 값을 A와 더해주면 된다.

이를 처리할 수 있도록, m이라는 추가 1비트 입력을 만들고, 4개의 XOR 게이트에 m과 b3, b2, b1, b0를 각각 연결한다. 그리고 각 XOR 게이트의 출력을 기존의 전가산기의 입력 B가 입력되던 곳으로 각각 연결한다. 또한, m의 값을 그대로 전가산기의 캐리 입력 부분의 입력으로 사용한다.

이렇게 하면 A^1 = A’, A^0 = A 라는 XOR의 특징을 적용하여, 가산을 할 때에는 m을 0으로 설정하여 B의 값들이 그대로 입력되고 캐리 입력은 0이므로 가산을 진행할 수 있게 되고, 감산을 할 때에는 m을 1로 설정하여 B의 값들이 보수로 들어가고, 캐리 입력이 1이 되어 보수에 1을 더한 것으로 계산되어, 결과적으로 2의 보수를 적용하여 감산을 계산할 수 있게 된다.

4. BCD 연산에 대하여 조사하시오.

BCD는 10진수 각 자릿수를 4비트의 이진 코드로 일대일 대응시켜 표현하는 방식이다. 예를 들어, 49는 BCD로 0100 1001 로 표현된다.

이러한 두 BCD 숫자의 덧셈은, 일반적인 4비트 2진 가산기를 사용하여 계산한 후에, 추가적으로 보정을 적용하여 계산할 수 있다. 4비트 덧셈 결과가 9부도 큰 경우, 즉 4비트 값이 1010 ~ 1111 사이의 값일 때, 혹은 4비트 덧셈에서 캐리가 1 발생한 경우에 보정이 필요할 수 있다. 보정은 단순히 6(0110)을 더해주는 것으로 계산한다.

예를 들어, 8 + 5라는 계산을 한다고 하자. 이는 이진수로 나타내면 0111 + 0101 로 나타낼 수 있다. 이를 계산하면 1100이 되는데, 1100은 BCD에서는 존재하지 않는 수이므로, 보정을 하여 정상적인 값으로 바꿔줄 필요가 있다. 1100 + 0110 을 수행하여, 0001 0010으로 만들어준다. 이는 10진수로 나타내면 12이므로, 덧셈이 잘 작동하였음을 확인할 수 있다.

5. ALU의 기능에 대하여 조사하시오.

ALU는 CPU의 핵심 구성 요소 중 하나로, 산술 연산과 논리 연산을 전문적으로 수행하는 조합논리회로이다. 덧셈, 뺄셈, 1증가, 1감소, shift 등 산술적인 계산과, AND, OR, XOR, NOT 등 비트 단위의 논리 연산을 수행한다.

ALU 내부는 덧셈/뺄셈을 수행하는 산술 회로, AND/OR/XOR 등을 수행하는 논리 회로로 구성되어 있다. 피연산제 데이터가 ALU에 입력되면, 이 데이터는 ALU 내부의 모든 연산 장치에 동시에 전달되어, 각 경우에 대해 연산 및 결과를 얻게된다. 즉, 입력된 데이터로 수행 가능한 모든 연산을 일단 병렬적으로 모두 수행한다.

그리고 제어 장치로부터 전달받은 제어 신호를 통해 멀티플렉서가 입력에 대한 여러 산술 연산들의 결과, 또는 여러 논리 연산의 결과 중 하나를 선택하여 최종 출력으로 내보내게 한다.

ALU에는 연산의 상태가 어땠는지를 기록하는 FLAG가 존재하며, 연산 결과와 함께 이 플래그들을 출력하게 된다. 이 플래그들은 CPU의 상태 레지스터에 저장되며, 프로그램의 흐름을 제어하는 데 매우 중요하게 사용된다. Zero Flag, Carry Flag, Sign Flag, Overflow Flag 가 있다.

6.  기타 이론.

(1) 상태 플래그

상태 플래그는 CPU에 있어, 연산의 특징을 직관적으로 알 수 있게 해주는 역할을 한다. 예를 들어, ALU가 뺄셈을 실행하여, 5-5 = 0 라는 값을 얻었을 때, 단순히 0이라는 값을 얻을 뿐, 입력된 두 숫자가 같은 숫자였다 라는 특징은 알지 못한다. 하지만, Zero Flag는 연산의 결과가 0이었다는 특징, 즉 두 입력된 숫자가 같은 숫자였다는 특징을 기록하기 위해 1로 설정된다.

상태 플래그는 이 연산의 과정이나 결과에서 나타난 특징을, 1비트의 신호로 CPU의 제어 장치에 전달하여, CPU의 다음 행동을 결정할 수 있게 한다. 예를 들어 if(a == b) 라는 코드가 있다고 할 때, CPU는 a와 b를 실제로 비교하는 것이 아니라, 내부적으로 a-b 뺄셈 연산을 시행한 후, Zero Flag의 값을 확인한다. 만약 ZF 의 값이 1이라면, 두 값이 같음을 참으로 판단하여, if문 내부의 코드를 실행하라는 명령을 실행한다. 만약 ZF의 값이 0이라면, if문 내부 코드는 건너뛰게 된다.