11주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1. RS 플립-플롭에 대해서 조사하시오.

Set과 Reset 입력을 통해 1비트의 정보를 저장하는 가장 기본적인 플립 플롭이다. 입력 S와 R, 그리고 출력 Q, Q’에 대해, S=0, R=0인 경우 기존의 출력을 그대로 유지하고, S=1, R=0인 경우 Q=1로 설정한다. S=0, R=1인 경우 Q=0으로 설정한다. S=1, R=1인 경우는 오류로 가정한다.

2. JK 플립-플롭에 대해서 조사하시오.

S=0, R=0인 경우, S=1, R=0인 경우, S=0, R=1인 경우에 대해서는 SR 플립 플롭과 동일하다. 단, S=1, R=1이 입력된 경우에는, 기존 Q의 값을 반대 값으로 반환하여 출력한다.

3. D 플립-플롭에 대해서 조사하시오.

입력되는 데이터 D 값에 따라, D의 값이 0이면 출력 Q의 값을 0으로, D의 값이 1 이면 Q의 값을 1로 설정한다. Clk이 0이거나 1인 동안에는 D의 값에 상관없이 Q의 값을 계속 유지하고, Clk의 값이 0에서 1, 혹은 1에서 0으로 바뀌는 순간에 D의 값을 출력하게 된다.

4. T 플립-플롭에 대해서 조사하시오.

입력값 T에 따라서, T의 값이 0인 경우에는 기존의 Q 값을 그대로 유지하고, T의 값이 1인 경우에는 기존 Q값을 반환하여 출력한다.

5. Latch 의 기능에 대해서 조사하시오.

Set과 Reset 입력을 통해 1비트의 정보를 저장하는 가장 기본적인 순차 논리 회로이다. 입력 S와 R, 그리고 출력 Q, Q’에 대해, S=0, R=0인 경우 기존의 출력을 그대로 유지하고, S=1, R=0인 경우 Q=1로 설정한다. S=0, R=1인 경우 Q=0으로 설정한다. S=1, R=1인 경우는 오류로 가정한다.

6. Clock의 기능에 대해서 조사하시오.

클락은 디지털 시스템 전체의 동작 시점을 맞추기 위한 기준 신호이다. 일정한 주파수를 가지며, Low와 High 주기적으로 반복하는 사각파이다. 회로 내의 모든 메모리 소자들이 정확히 같은 순간에 상태를 변경하도록 지시한다.

7. Edge-Trigger의 특성에 대해 조사하시오.

플립 플롭은 clock이 0에서 1로 올라가는 순간, 혹은 1에서 0으로 내려오는 순간에만 입력 값을 읽어 Q 출력을 변경하게 되는데, 이를 엣지 트리거라고 한다. 랫치의 경우, clock이 1인 동안 계속해서 입력 데이터의 입력을 통해 Q의 값이 바뀔 수 있다. 이 때, clock이 1인 구간에서 뒷 부분에서는 입력 데이터의 값이 변하게 되면, 프로그램이 불안정하게 되고 오류가 발생할 수 있다. 이를 개선하는 것이 플립 플롭의 엣지 트리거 특성이다.

8. Master-Slave 의 개념에 대해 조사하시오.

마스터-슬레이브는 엣지 트리거 플립 플롭을 구현하는 방식 중 하나이다. 플립 플롭에서 두 개의 랫치를 직렬로 연결하고, 하나의 랫치에는 CLK을 그대로, 나머지 하나의 랫치에는 inverter를 적용한 CLK을 연결하여 구현한다.

주인 플립 플롭에 inverter가 붙은 경우, clock이 0인 동안에는 주인 플립 플롭에서 데이터를 받음에 따라 계속 출력을 변경하고, 노예 플립 플롭에서는 기존의 값을 유지하게 된다. 그러다가 clock이 1이 되는 순간, 주인 플립 플롭의 clcok 입력은 0이 되어 마지막 입력 데이터를 기존의 값으로 유지하게 되고, 노예 플립 플롭의 clock 입력은 1이 되어 주인 플립 플롭의 입력을 그대로 받아 출력하게 된다. 즉, 최종 출력은 클럭의 상승 엣지에서만 결졍되게 된다.

노예 플립 플롭에 inverter가 붙은 경우, clock이 1인 동안에는 주인 플립 플롭에서 데이터를 받음에 따라 계속 출력을 변경하고, 노예 플립 플롭에서는 기존의 값을 유지하게 된다. 그러다가 clock이 0이 되는 순간, 주인 플립 플롭의 clcok 입력은 0이 되어 마지막 입력 데이터를 기존의 값으로 유지하게 되고, 노예 플립 플롭의 clock 입력은 1이 되어 주인 플립 플롭의 입력을 그대로 받아 출력하게 된다. 즉, 최종 출력은 클럭의 하강 엣지에서만 결졍되게 된다.

9. 기타 이론

플립 플롭을 안정적으로 사용하기 위해 다음의 제약 조건에 대해 숙지하여야 한다.

1) 셋업 타임

플립 플롭에 데이터를 “인식”할 준비를 하는 시간이다.활성 클럭 엣지가 발생하기 전에, 데이터 입력이 먼저 안정적으로 유지되어야 하는 최소 시간이다. 이를 지키지 않으면 오류가 발생할 수 있다.

2) 홀드 타임

플립-플롭이 데이터를 “저장”하는 시간이다. 활성 클럭 엣지가 발생한 후에도, 데이터 입력이 계속 안정적으로 유지되어야하는 최소 시간이다.

3) 준안전성

셋업 타임이나 홀드 타임을 위반하였을 때, 플립 플롭의 출력이 0이나 1이 아닌 불안정한 중간 상태에 머무르는 현상이다. 이 경우, 예측 불가능한 시점에 출력이 0 또는 1로 결정되어 시스템에 치명적인 오류를 발생시킬 수 있다.