12주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1. Counter 에 대해서 조사하시오.(예시 포함)

Counter는 입력되는 클럭의 수를 세어 그 값을 저장하거나 출력하는 순차 논리 회로이다. 주로 플립 플롭을 직렬로 연결하여 구성한다. n개의 플립 플롭을 사용하여 2^n개의 상태를 셀 수 있다. 이는 디지털 시계, 타이머 등에 필수적으로 사용된다.

예를 들어, 4비트 카운터의 경우, 4개의 플립 플롭을 사용하여 각 자리에서의 출력을 0으로 할지 1로 할지를 결정한다. 클럭이 돌아올 때마다 0000 -> 0001 -> 0010 -> 0011 … 순으로 1111까지 증가하고, 총 16개의 상태를 셀 수 있게 된다.

2. Decade Counter 에 대해서 조사하시오.

입력 펄스를 10개까지 센 후에, 다시 0으로 초기화되는 카운터이다. 위의 4비트 카운터의 예시에서, 0000 -> 0001 … -> 1001 까지 총 10개의 상태만 센 후에, 1010이 감지되는 순간 0000으로 다시 리셋시키는 것으로 이를 구현한다.

3. 비동기식 Counter 및 동기식 Counter 에 대해서 조사하시오.

비동기식 카운터와 동기식 카운터의 가장 큰 차이점은, ‘클럭을 어떻게 공급받는가’에 있다. 비동기식 카운터의 경우 다른 이름으로 리플 카운터라고도 불린다. 이는 첫 번째 직렬로 연결된 플립 플롭 중에서 첫 번째 플립 플롭만 외부 클럭을 받고, 그 다음 플립 플롭들은 이전 플립 플롭의 출력을 클럭으로 사용한다. 회루 구성이 매우 간단하고 직관적이라는 장점이 있지만, 전파 지연이 누적되어 비트 수가 늘어날수록 전체 딜레이가 길어진다는 치명적인 단점이 있다.

동기식 카운터의 경우 모든 플립 플롭이 동일한 시스템 클럭에 의해 동시에 움직인다. 모든 비트가 동시에 변하므로 전파 지연이 누적되지 않아 빠르고 정확한 동작이 가능하다. 하지만, 다음 상태를 결정하기 위한 게이트 회로가 비동기식 카운터의 경우보다 복잡해진다는 단점이 있다.

4. FSM(finite-state machine) 에 대해서 조사하시오.

FSM은 유한한 개수의 상태를 가지고, 입력과 현재 상태에 따라 다음 상태를 결정하고 출력하는 제어 모델을 의미한다. 순차적으로 명령을 처리하는 CPU와 달리, FPGA는 하드웨어적으로 동작하므로, 복잡한 제어흐름을 구현할 때 반드시 FSM을 사용한다.

무어 머신과 밀리 머신 두 종류가 있다. 무어 머신은 현재 상태에 의해서만 출력이 결정되는 모델이고, 밀리 머신은 현재 상태와 현재 입력에 의해 출력이 결정된느 모델이다. 플립 플롭과 같은 상태 레지스터를 이용해 현재 상태를 저장하고, 저장된 현재 상태와 현재 입력 등을 모델에 맞게 조합하여 다음 상태를 결정하고 출력을 생성한다.

5. 기타 이론

(1) 셋업 타임과 홀드 타임

FPGA와 같은 동기식 회로에서 데이터가 클럭 엣지 전후로 일정 시간 동안 안정적으로 유지되어야 한다. 만약 이 동안 불안정하게 데이터 값이 바뀌게 되면, 회로에 치명적인 오류가 발생할 수 있다. 이 시간을 셋업 타임과 홀드 타임이라고 한다. 셋업 타임은 클럭 엣지가 도착하기 전에 데이터가 미리 도착해서 안정적으로 유지되어야 하는 최소 시간, 홀드 타임은 클럭 엣지가 지나간 후에 데이터가 변하지 않고 안정적으로 유지되어야 하는 최소 시간을 의미한다.

만약 셋업 타입 위반이 발생한다면, 클럭 주기를 늘리거나 파이프라인을 적용하여 경로를 쪼개는 것으로 이를 해결할 수 있다.

홀드 타입 위반이 발생한다면, 데이터가 조금 더 오래 머물 수 있도록 버퍼를 추가하여, 고의로 지연을 만들어내줌으로 해결할 수 있다.