13주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1. Shift register 에 대해 조사하시오.

이짙 데이터를 저장하고, 클럭 신호에 맞춰서 저장된 데이터를 왼쪽 혹은 오른쪽으로 shift 시키는 회로이다. 데이터의 직렬-병렬 변환이나 곱셈, 나눗셈 등의 산술 연산에 주로 사용된다.

n비트 레지스터를 만들기 위해 n개의 플립플롭을 사용한다. JK 플립플롭을 사용할 수도 있지만, 입력이 그대로 출력으로 전달되는 D 플립플롭을 주로 사용한다. 첫 번째 플립플롭의 출력이 두 번째 플립플롭의 입력으로 연결되고, 이러한 방식이 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다.

4비트 직렬 입력-출력 시프트 레지스터가 있고 초기 상태가 0000 이라고 하자. 이 시프트 레지스터에 1011이라는 데이터를 입력하려고 하면, 1 1 0 1 순으로 데이터를 입력하면 된다. 4번의 클럭 펄스 이후에, 레지스터 1번은 1, 2번은 0, 3번은 1, 4번은 1의 값을 가지고 있어 1011을 나타낼 수 있다.

2. Ring Counter 에 대해서 조사하시오.

링 카운터는 시프트 레지스터를 응용한 가장 대표적인 순차 회로이다. 시프트 레지스터의 출력을 다시 입력으로 되돌리는 피드백 루프가 있다는 점이 핵심이다.

4비트 링 카운터의 경우, D 플립플롭 4개를 직렬로 연결하여 구성한다. 마지막 플립플롭의 출력을 첫 번째 플립플롭의 입력에 연결해주는 것으로 피드백 루프를 형성한다. 초기값이 1000으로 설정되어 있었던 경우, 클럭 펄스가 들어올 때마다 하나의 1이 옆으로 이동하며 뱅글뱅글 도는 형태를 보이게 된다. 클럭 펄스가 흐름에 따라 0100, 0010, 0001, 1000, 0100, … 처럼 값이 반복되는 식이다.

3. UP DOWN Counter 에 대해서 조사하시오.

제어 신호에 따라 숫자를 증가/감소시킬 수 있는 양방향 카운터이다. 입력되는 제어 신호에 따라 카운팅 방향을 결정하는 순차 회로이다. 입력이 0 이면 UP MODE, 입력이 1 이면 DOWN MODE 임을 의미한다. UP MODE에서는 0, 1, 2, 3, … 순으로 증가하고, DOWN MODE 에서는 3, 2, 1, 0, … 순으로 감소한다.

| 클럭 | 모드 | 현재 상태 | 다음 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 000 | 001 |
| 2 | 0 | 001 | 010 |
| 3 | 0 | 010 | 011 |
| 4 | 0 | 011 | 100 |
| 5 | 0 | 100 | 101 |
| 6 | 0 | 101 | 110 |
| 7 | 0 | 110 | 111 |
| 8 | 0 | 111 | 000 |
| 9 | 0 | 000 | 001 |
| 10 | 0 | 001 | 010 |
| 11 | 1 | 010 | 001 |
| 12 | 1 | 001 | 000 |
| 13 | 1 | 000 | 111 |
| 14 | 0 | 111 | 000 |

4. Ripple Counter 에 대해서 조사하시오.

외부의 클럭 펄스가 첫 번째 플립플롭에만 입력되고, 그 다음 플립플롭들은 앞선 플립플롭의 출력을 클럭 신호로 사용하여 작동하는 카운터이다. 모든 플립플롭이 동시에 값이 변하는 것이 아니라, 도미노가 쓰러지는 것 처럼 차례대로 상태가 변하게 된다.

4비트 리플 카운터의 경우, 첫 번째 플립플롭의 경우, 외부 클럭의 Falling Edge가 발생할 때마다 값이 0, 1, 0, 1, … 로 바뀌게 된다. 두 번째 플립플롭은 첫 번쨰 플립플롭의 값이 1에서 0으로 바뀔 때에만 상태가 바뀌게 된다. 세 번째 플립플롭은 두 번째 플립플롭의 값이 1에서 0으로 바뀔 때, 네 번째 플립플롭은 세 번째 플립플롭의 값이 1에서 0으로 바뀔 때,

5. 기타 이론

(1) 존슨 카운터

링 카운터의 변형으로, 트위스트 링 카운터라고도 부른다. 마지막 플립플롭의 반전 출력을 첫 번째 플립플롭의 입력으로 되돌리는 구조이다. n개의 플립플롭을 사용할 때, 링 카운터는 n개의 상태만 가지지만, 존슨 카운터는 2n개의 상태를 가진다.