14주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1. FSM 에 대해서 설명하시오(예시 포함)

FSM은 Finite State Machine 의 약자로, 유한한 개수의 상태를 가지고 외부 입력에 따라 상태가 전이되고, 그 결과로 출력을 내보내는 논리 회로이다. 컴퓨터 프로그램이나 디지털 회로의 제어 로직을 설계할 때 사용된다.

시스템이 가질 수 있는 특정 조건이나 상황을 나타내는 상태, 상태 전이를 유발하는 외부 신호를 나타내는 입력, 특정 상태나 전이에 따라 시스템이 내보내는 신호를 나타내는 출력, 현재 상태와 입력에 따라 다음 상태가 결정되는 과정을 나타내는 전이로 구성된다.

2. Mealy machine 에 대해 조사하시오.

현재 상태와 현재 입력에 의해 출력이 결정되는 FSM이다. 입력 변화가 즉시 출력에 반영되므로 반응 속도가 빠르고, 상대적으로 적은 상태로 구현이 가능하다. 입력 신호에 노이즈가 섞여있다면 이 노이즈가 필터링되지 않고 출력으로 그대로 나가기 때문에, 뒤따르는 회로에 오동작을 유발할 위험이 있습니다.

3. Moore machine 에 대해 조사하시오.

오직 현재 상태에 의해서만 출력이 결정되는 FSM이다. 입력 변화 후, 다음 클럭으로 넘어가서 상태가 변화한 후에야 출력이 변하게 된다. 반응 속도가 상대적으로 느리고, 동일 기능 구현 시 일반적으로 더 많은 상태가 필요하다.

4. Sequence Detector 에 대해 조사하시오.

입력되는 비트 스트림에서 특정한 패턴을 찾아내는 회로이다. FSM의 대표적인 응용 사례이다. 비트가 하나씩 들어올 때마다 상태를 이동하며 패턴이 일치하는지를 확인하고, 목표 패턴이 완성되면 출력을 1로 내보낸다. 패턴이 맞지 않으면 초기 상태나 부분 일치 상태로 되돌려보낸다.

중복을 허용하는 경우와 중복을 허용하지 않는 경우로 나뉘게 된다. 예를 들어 패턴 101을 찾을 때, 중복을 허용하는 경우는 입력 10101이 들어오면 두 번 검출되는 것으로 판정된다. 중복을 허용하지 않는 경우에는 앞의 101만 검출하고 뒤의 01은 무시된다. 101101로 들어오면 중복을 허용하지 않는 경우에도 두 번 검출된다.

5. 기타이론

(1) 상태 할당

FSM을 하드웨어로 구현할 때, 상태를 2진수 코드로 변환하는 방법이다.

- Binary Encoding : n개의 상태를 lon2(n)개의 비트로 표현하는 것이다.

(ex. 4개의 상태를 00, 01, 10, 11 로 2비트로 나타낼 수 있다.)

- One-Hot Encoding : 상태 하나당 하나의 비트를 할당하는 것이다.

(ex. 4개의 상태를 0001, 0010, 0100, 1000 로 나타낼 수 있다.