2주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1.HDL이 무엇인지 조사하고 Verilog이외의 HDL에 대하여 조사하시오

HDL 은 Hardware Description Language의 약자로, 직역하면 하드웨어 기술 언어이다. 전자 회로나 디지털 시스템을 텍스트 형태로 기술하고 설계하는 데에 사용되는 프로그래밍 언어이다. HDL은 C나 Python처럼 단순히 소프트웨어를 작성하는 언어들과 다르게, 특정 하드웨어의 동작 자체를 설계한다. 다양한 시뮬레이션과 회로 시각화, 논리 합성 도구들을 통해 FPGA 등을 통해 구현될 수 있는 수준의 회로로 변환된다.

Verilog 외에 널리 사용되는 HDL은 VHDL과 SystemVerilog 가 있다. 먼저 VHDL은, VHDIS Hardware Description Language 의 약자인데, VHSIC는 Very High Speed Integrated Circuit의 약자로, 즉 매우 빠른 속도의 통합 회로를 가진 하드웨어를 기술하는 언어라는 뜻이다. 1980년대 초에 미국 국방부의 주도로 개발되어, 복잡한 시스템을 기술하는 데에 매유 유리한 엄격한 문법과 강력한 데이터 타입을 제공한다는 특징이 있다. 대규모 프로젝트에서 가독성 및 유지보수성의 측면에서 강점을 보인다.

SystemVerilog는 Verilog의 확장 버전으로, HDL의 기능 뿐만 아니라 검증 언어의 기능까지 통합하여, 하드웨어를 설계함과 동시에 테스트 벤치를 작성하는 데에 매우 효과적이다. 현재 가장 널리 사용되는 HDL 중 하나이다.

2.Verilog의 역사와 발전 과정을 조사하시오

Verilog는 1984년 Gateway Design Automation 이라는 회사에서, 필 모어비에 의해 개발되었다. 1990년에 회사가 Cadence Design Systems에 인수되어 공개 표준으로 추진하기 시작하며 점차 널리 퍼지기 시작하였다. 1995년에 IEEE 표준인 IEEE 1364-1995로 채택되면서, 하드웨어 설계의 주요 언어로 자리잡게 되어, Verilog의 대중화에 크게 성공한다. 2001년에는 Verilog-2001 표준이 발표되었는데, generate문, signed 타입, 포트 선언 간소화 등의 새롭고 다양한 기능이 추가된 이 버전을 통해 설계의 유연성을 크게 향상시켰다. 2005년에는 Verilog HDL과 Verilog HVC를 통합한 SystemVerilog가 IEEE 표준 IEEE 1800-2005로 채택되었다. Verilog의 다음 세데 언어인 SystemVerilog를 통해 설계 및 검증의 효율을 극대화시키는 데에 성공했다. 2009년부터 SystemVerilog를 지속적으로 업데이트하며, 오늘날의 대부분의 반도체 설계 및 검증에 사용되는 핵심 하드웨어 언어가 되었다.

3.Verilog의 기본적인 구조와 문법에 관하여 조사하시오

Verilog는 기본적으로 모듈, 포트, 그리고 내부 변수로 구조된다.

가장 처음에는

module (모듈이름) {

input input_port1,

output output_port1

};

reg internal_variable;

end module

과 같이 모듈의 이름을 선언하며, 해당 module 선언 안에는 input 과 output 포트 키워드를 사용하여 외부와의 연결을 정의한다. input 포트는 항상 wire 타입으로 간주된다. output 포트 또한 기본적으로는 wire 타입으로 간주된다. assign 문으로 할당할 때에는 wire로 사용되지만, always 블록 내에서 output 포트에 값을 할당받으려면, output reg 와 같이 reg 타입을 명시해야한다.

그 아래에는 내부 변수를 선언하고, 맨 마지막에는 endmodule라는 문구를 작성함으로써 모듈 작성 종료를 나타낸다. 내부 변수로는 wire와 reg가 있는데, 이들은 단순히 데이터를 저장하는 변수가 아니라, 실제 하드웨어의 물리적 특성을 모델링한다.

wire는 전선을 모델링하며, AND, OR, NOT 게이트 등을 사용한 조합 논리 회로를 기술하는 데 사용된다. assign 문에 할당되는 신호나 다른 모듈의 출력 포트에 연결되는 신호는 모두 wire 타입이다.

wire를 사용하는 예시는 다음과 같다.

-----------------------------------------------------------------------------

module or_logic (

input a,

input b,

input c,

output y

);

// 내부의 중간 신호를 위한 wire 선언

wire ab_or, ac_or, bc_or;

// 첫 번째 논리: a와 b 중 하나라도 1인지 확인

assign ab_or = a | b;

// 두 번째 논리: a와 c 중 하나라도 1인지 확인

assign ac_or = a | c;

// 세 번째 논리: b와 c 중 하나라도 1인지 확인

assign bc_or = b | c;

// 최종 논리: 위의 세 결과 중 두 개 이상이 1이면 출력 y가 1

assign y = (ab_or & ac_or) | (ab_or & bc_or) | (ac_or & bc_or);

endmodule

-----------------------------------------------------------------------------

reg는 레지스터를 모델링하며, 순차 논리 회로를 기술하는 데 사용된다. always 블록 내부에서 할당되는 신호는 reg 타입이어야 한다. reg는 클럭이나 특정 이벤트가 발생하기 전까지 현재의 값을 유지하는 속성을 가진다.

wire와 reg 외에도 integer 나 parameter 와 같은 데이터 타입도 존재한다. integer 는 정수형 변수를 선언할 때 사용되며, 주로 for 루프와 같은 행동 모델링에서 카운터 변수 등으로 활용된다. paremeter 변의 경우, 모듈 내에서 사용되는 상수를 정의한다.

신호에 값을 할당할 때에는 assign과 always 이 두 가지를 주로 사용한다. assign 문은 wire 타입 신호에 값을 할당할 때 사용한다. always 문은 always @( … ) 과 같이 사용하는데, 이 때 괄호 안에 들어가는 내용이 always 문 내부의 코드를 실행시키는 조건문이 된다. 예를 들어 always @(posedge clk) 이라고 하면, 클럭 신호의 상승 엣지( 0에서 1로 바뀌는 순간)가 감지될 때에만 내부 코드를 실행한다.

always 블록  내에서는 두 가지 종류의 할당 연산자를 사용하는데, 차단 할당(Blocking Assignment) 과 비차단 할당(Non-blocking Assignment)이 있다. 차단 할당의 경우, 할당만이 코드 순서대로 실행되며, 현재 문장의 할당이 완료되어야 다음 문장으로 넘어가게 된다.

차단 할당에 대한 예시로 다음과 같은 코드를 들 수 있다.

-----------------------------------------------------------------------------

a = b;

c = a;

-----------------------------------------------------------------------------

여기서, a=b 부분에서, a라는 reg에는 b라는 wire 또는 reg 에 저장되어있는 변수의 값이 저장되게 되고, 그 다음에 c = a 코드가 실행되면 a에 저장된 값, 즉 b에 저장된 값이 c라는 reg에 저장되게 된다.

따라서 a, b, c는 모두 b에 저장된 데이터를 가지게 된다.

비차단 할당에 대한 예시는 다음과 같다.

-----------------------------------------------------------------------------

a <= b;

c <= a;

-----------------------------------------------------------------------------

비차단 할당의 경우에는 모든 할당문이 한 번에 동시에 실행된다. 즉, 모든 할당에 대한 우변의 값이 계산된 후에, 좌변에 동시에 할당된다.

a <= b 부분에서, b에 해당하는 값이, c <= a 부분에서는 a에 해당하는 값이 미리 계산되고, 동시에 좌변에 각각 할당된다.

따라서 이 경우, a에는 b에 해당하는 값이 저장되고, c에는 기존에 a가 가지고 있던 값(a에 b에 해당하는 값이 저장되기 전의 값)이 저장되게 된다.

여러 신호나 비트들을 다루는 만큼, 비트를 유연하게 연결해야할 떄도 있는데, 그럴 때에는 {}를 사용한다. 예를 들어, assign data = {a, b, c} 이렇게 나타내면, a, b, c에 할당된 비트들을 합쳐서 data라는 변수를 생성시킨다. assign data = { 4 {a} } 이렇게 나타내면, a에 할당된 비트에 4를 곱해서 data라는 변수를 생성시킬 수 있다.

또한, 시뮬레이션을 시작할 때 단 한 번만 실행되는 코드들은 initial 블록에 따로 저장해둘 수 있다. 이는 하드웨어로는 합성되지 않으며, 주로 테스트 벤치에서 입력 신호를 초기화할 때 사용된다.

위와 같은 verilog 만의 특징적인 문법들 외에, C언어와 비슷한 반복문이나 조건문 등도 존재한다.

조건문의 경우, 다음과 같은 형태로 사용한다.

-----------------------------------------------------------------------------

always @(*) begin

if (a > b) begin

c = a;

end else begin

c = b;

end

end

-----------------------------------------------------------------------------

C언어의 반복문과 매우 유사하여 if, else if, else 를 지원한다.

반복문의 경우에는 다음과 같이 사용하며

-----------------------------------------------------------------------------

always @(*) begin

reg parity_bit = 1'b0;

integer i; // for문의 카운터 변수는 integer로 선언

for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin

parity_bit = parity_bit ^ a[i] ^ b[i];

end

end

-----------------------------------------------------------------------------

마찬가지로 C언어와 매우 흡사함을 확인할 수 있다.

산술 연산자, 비트 연산자, 논리 연산자 등의 연산자들도, C언어와 유사하게 지원한다.

위에서 설명한 문법들을 이용하여 모델들을 만들어내면, 그러한 모델들을 블록을 쌓듯이 연결하여 더 큰 모델로 만들 수 있다.