5주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1.De Morgan의 정리에 대해 조사하시오.

드 모르간의 정리란, 부정 연산이 논리곱과 논리합에 분배되는 법칙을 의미한다. (A⋅B)’ = A’ + B’ 로, (A+B)’ = A’⋅B’로 나타나게 된다는 것이 드 모르간의 정리이다.

아래의 진리표를 통해, 직관적으로 이 식이 성립함을 확인할 수 있다.

드 모르간의 법칙은 논리식을 간소화하는 데에 매우 좋다. 복잡한 NOT 기호를 식 안으로 옮겨서 식을 더 단순하게 나타낼 수 있도록 해준다. 또한, 드 모르간 법칙을 통해 AND/OR 회로를 NAND/NOR 게이트로 변환 가능하여, 회로 설계 및 구현을 더 효율적으로 할 수 있게 해준다.. 실제 하드웨어 상에서는 NAND, NOR 게이트가 AND, OR 게이트보다 제작 비용도 싸고, 안정적이며 효율적이기 때문에, AND/OR 게이트를 NAND/NOR 게이트로 변환하는 것으로 게이트 수를 줄이고, 지연 시간을 감소시키고, 소모 전력을 감소시키는 등 집적회로 설계에서 성능 향상 및 제조 단가 절감에 직접적으로 이점을 가져다준다.

2.논리회로의 간소화에 대해 조사하시오(예시 포함).

논리회로 간소화란, 게이트의 수, 리터럴의 수, 지연 시간, Fan-in, 트랜지스터 수, 전력 등의 요소등를 줄여서 비용, 지연, 전력을 낮추는 작업을 의미한다. 위에서 설명한 드 모르간의 법칙과, 아래에서 설명할 카르노 맵, Quine-McCluskey 최소화 알고리즘 등을 통해서 진행한다.

예를 들어, (A+B)’⋅C 와 같은 식이 있을 때, 드 모르간의 법칙을 적용하여 A’⋅B’⋅C 라는 식으로 바꿀 수 있게 된다. 원래 식은 AND, OR, NOT으로 구성되었는데, 간소화 후에는 식을 AND 와 NOT 게이트 두 가지로만 구현할 수 있게 되어 더 효율적으로 계산 및 설계를 진행할 수 있다.

3.카르노 맵에 대해 조사하시오(예시 포함).

카르노 맵이란, 진리표를 2차원 격자 형태로 배치하여 논리식을 시각적으로 간소화하는 방법을 의미한다. 불 대수의 대수적, 수학적 간소화보다 더 쉽게 체계적이다. 기존의 진리표를 변수 개수에 맞는 2D 표로 그리고, 행과 열은 Gray Code 순서로 배열한다. 그 후 출력을 정리하며 K-map 을 정리한다. 그 후, 인접한 1들을 2, 4, 8, 16, … 의 단위로 묶는다. 가장 큰 그룹부터 우선적으로 묶어준다. 묶음마다 간소화된 항을 도출하고, 각 그룹의 항들을 OR로 묶어서 최종 간소화된 식을 작성한다. K-map 에서 사각형 그룹을 묶을 때, 특정 경우에서의 사각형 그룹이, 다른 경우의 사각형 그룹에 의해 완전히 커버되는 경우가 생긴다. 이 때, 완전히 커버되는 중복된 그룹은 제거할 수 있다.

A, B, C 3개의 변수가 있는 경우에, A’BC + AB’C + ABC’ + ABC 와 같은 논리식을 가지는 논리 회로가 있다고 가정했을 때, 이 논리 회로의 출력값을 진리표로 정리하면 다음과 같다.

| A | B | C | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

위의 진리표를 기반으로 카르노 맵으로 작성하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

| A/BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

위 K-map 에서, 인접한 1 중에서 가장 큰 네모는 2칸이다. 따라서, 각 사각형 그룹을 묶으면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

- B=1, C=1 인 사각형  BC

| A/BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- A=1, C=1 인 사각형  AC

| A/BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- A=1, B=1 인 사각형  AB

| A/BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

각 그룹에서 도출한 논리식들을 OR 연산으로 결합하는 것으로, 기존의 식인 A’BC + AB’C + ABC’ + ABC 를 BC + AC + AB 라는 식으로 최소화할 수 있다.

| A | B | C | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

4.Quine-McCluskey 최소화 알고리즘에 대해 조사하시오.

Quine-McCluskey 알고리즘은 논리식을 체계적으로 최소화하는 방법 중 하나로, 위에서 설명한 카르노 맵 방식의 일반화된 버전으로, 변수가 많아도 적용 가능하다는 특징이 있다. 진리표를 만들어서 최소화해나가는 카르노 맵과 달리, 표를 사용하기에 컴퓨터에서 쉽게 실행이 가능하다는 장점이 있다.

콰인-맥클러스키 알고리즘을 적용하는 순서는 다음과 같다.

1) 입력 중에서 1의 개수가 0, 1, 2, … 개인 항들을 분류하여, 최소항 표로 만든다.

2) 최소항을 다른 최소항과 결합한다. 이 때, 다음 규칙을 따른다

- 1의 개수의 차이가 1이어야 한다.

- 이진 표현에서 단 한 비트만 달라야한다.

결합한 후에는, 다른 하나의 비트를 -로 처리한다.

3) 결합한 후, 몇 개를 결합했느냐에 따라 후보항의 크기를 나눠서 표를 만든다.

4) 더 이상 결합할 수 있는 항이 없을 때까지 이를 반복한다.

예를 들어, 다음과 같은 진리표가 존재한다고 하자.

| 항 | A | B | C | 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| m2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| m4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| m7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

출력이 1인 경우에 대해서, 입력에서의 1의 개수별로 그룹화하면, 다음과 같이 그룹화할 수 있다.

| 1의 개수 | 최소항 | 2진수 |
| --- | --- | --- |
| 2 | m3 | 011 |
|  | m5 | 101 |
|  | m6 | 110 |
| 3 | m7 | 111 |

여기서 1의 개수가 1만 차이나고, 2진수에서 한 비트만 다른 후보항을 서로 골라 결합한다. 결합할 때, 한 자리만 차이나는 행을 -로 대체한다.

| 1의 개수 | 후보항 | 2진수 |
| --- | --- | --- |
| 2 | m(3, 7) | -11 |
|  | m(5, 7) | 1-1 |
|  | m(6, 7) | 11- |

위 표에서, 더 이상 한 비트만 다른 항이 없기에, 결합이 불가능하다.

따라서 위의 세 항이 Prime Implicants 이다.

입력이 더 다양한 경우에는, 결합을 진행하는 도중에, 몇몇 항은 더 이상 결합이 불가능하고, 몇몇 항은 결합이 계속 가능한 경우가 있는데, 이 때 도중에 결합이 더 이상 불가한 항들도 모두 Prime Implicants 로 기록해두어야 한다.

모든 Prime Implicants를 모아서, 아래와 같은 후보항/최소항 표를 만든다. 이번 예시의 경우에서는 3개의 PI 가 존재한다.

| 최소항 후보항 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m(3, 7) | X |  |  | X |
| m(5, 7) |  | X |  | X |
| m(6, 7) |  |  | X | X |

위의 경우에서, 3, 5, 7 최소항을 나타내는 데에 반드시 m(3, 5), m(5, 7), m(6, 7) 후보항 각각이 필요함을 볼 수 있다. 따라서 이번 예시에서는 해당 세 개의 항이 최종 필수항으로 나타난다.

더 많은 후보항들이 있는 경우, 반드시 필요한 필수항들이 가지고있는 다른 최소항들의 열을 삭제해나가며, 필요 없는 후보항을 제거하는 것으로 필수항들을 추려낼 수 있다.

최종적으로 이번 예시에서는, AB + AC + BC 라는 최종 최소식을 얻을 수 있다.

5.기타이론.

1) 부울 대수 – 기본 법칙 정리

부울 대수는 논리회로와 디지털 설계의 기초가 되는 대수 체계로, 논리식의 간소화와 회로 변환에 필수적이다.

(1) 항등법칙 (Identity Laws)

- 덧셈 항등: A+0=A

- 곱셈 항등: A⋅1=A

→ 0은 OR의 항등원, 1은 AND의 항등원이다.

(2) 지배법칙 / 멸망법칙 (Domination / Null Laws)

- A+1=1

- A⋅0=0

→ 1은 OR에서 모든 것을 지배하고, 0은 AND에서 모든 것을 지배한다.

(3) 멱등법칙 (Idempotent Laws)

- A+A=A

- A⋅A=A

→ 동일한 리터럴의 중복은 제거할 수 있다.

(4) 보수법칙 (Complement Laws)

- A+A′=1

- A⋅A′=0

→ 어떤 변수와 그 부정은 OR하면 1, AND하면 0이 된다.

(5) 이중부정 (Double Negation / Involution)

- (A′)′=A

→ NOT을 두 번 취하면 원래 값으로 돌아온다.

(6) 교환법칙 (Commutative Laws)

- A+B=B+A

- A⋅B=B⋅A

(7) 결합법칙 (Associative Laws)

- (A+B)+C=A+(B+C)

- (A⋅B)⋅C=A⋅(B⋅C)

(8) 분배법칙 (Distributive Laws)

- A⋅(B+C)=A⋅B+A⋅C

- A+(B⋅C)=(A+B)⋅(A+C)

(9) 흡수법칙 (Absorption Laws)

- A+(A⋅B)=A

- A⋅(A+B)=A

→ 불필요한 항을 제거하여 식을 간단히 한다.