6주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1. 전가산기 및 반가산기에 대해 조사하시오(예시 포함).

가산기는 이진수의 덧셈을 수행하는 조합 논리회로이다.

반가산기는 2개의 입력 비트(A, B)를 더해 합(Sum)과 올림(Carry)을 출력하는 가장 기본적인 덧셈 회로이다. 이전 자리에서 발생한 자리올림은 고려하지 못하는 한계가 있다.

Sum 출력은 A와 B를 XOR 게이트로 연결하여, Carry 출력은 A와 B를 AND 게이트로 연결하여 구할 수 있다.

| A | B | Sum | Carry |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

전가산기는 3개의 입력 비트(A, B, Carry-in)를 더해 합(Sum)과 올림(Carry-out)을 출력하는 가장 기본적인 덧셈 회로이다. 자리올림까지 고려하여 계산할 수 있기에 여러 비트의 덧셈을 처리하는 데 사용할 수 있다.

Sum 출력은 세 입력을 XOR 로 연결하여, Carry-out은 (A*B) + (B*C-in) + (A*C-in) 으로 구할 수 있다.

2개의 반가산기와 1개의 OR 게이트로 전가산기를 구현할 수 있다.

| A | B | Carry-in | Sum | Carry-out |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. 전감산기 및 반감산기에 대해 조사하시오(예시 포함).

감산기는 이진수의 뺄셈을 수행하는 조합 논리회로이다.

반감산기는 2개의 입력 비트(A, B)를 빼서 차(Difference)와 빌림(Borrow)을 출력하는 가장 기본적인 뺄셈 회로이다. 이전 자리에서 발생한 빌림은 고려하지 못하는 한계가 있다.

Difference 출력은 A와 B를 XOR 게이트로 연결하여, Borrow 출력은 A’와 B를 AND 게이트로 연결하여 구할 수 있다.

| A | B | Difference | Borrow |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

전감산기는 3개의 입력 비트(A, B, Borrow-in)를 더해 차(Difference)와 빌림(Borrow-out)을 출력하는 가장 기본적인 뺄셈 회로이다. 이전 자리의 빌림이 있었는지까지 고려하여 계산할 수 있기에 여러 비트의 뺄셈을 처리하는 데 사용할 수 있다.

Difference 출력은 세 입력을 XOR 로 연결하여, Borrow-out 은 (A’*B) + (A’*B-in) + (B*B-in) 으로 구할 수 있다.

| A | B | Borrow-in | Difference | Borrow-out |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. BCD 가산기에 대해 조사하시오.

BCD 가산기는 4비트 이진수로 표현된 십진수두 개를 더하는 회로DLEK. BCD 코드는 0(0000)부터 9(1001)까지만 사용합니다.

BCD 가산기의 작동 원리는 다음과 같다.

1. 두 BCD 숫자를 일반적인 4비트 이진 가산기를 사용하여 더한다.

2. 덧셈 결과가 9(1001)를 초과하거나, 자리올림(carry)이 발생하면 그 결과는 유효하지 않은 BCD 값이 된다. 이 경우, 결과값에 6(0110)을 더하여 BCD 값을 보정해준다.

4. 병렬 가감산기 에 대해 조사하시오.

병렬 가감산기는 여러 개의 전가산기를 병렬로 연결하여 다수의 비트로 이루어진 두 이진수의 덧셈과 뺄셈을 모두 수행할 수 있는 회로이다.

n비트 병렬 가산기에 XOR 게이트를 추가하여 병렬 가감산기를 구현할 수 있다. 제어 신호를 통해 덧셈과 뺄셈을 선택한다. M=0 인 경우 B 입력이 XOR 게이트르 그대로 통과하고 하여, 덧셈을 하도록 설정된다. 첫 번째 전가산기의 C-in 이 0이 되어 A+B 연산을 수행한다. M=1 인 경우 B 입력의 모든 비트를 XOR 게이트를 이용해 반전시키고, 첫 번째 전가산기의 C-in 에 1이 입력된다. 이는 2의 보수를 취하는 것과 같다. 이를 통해 A-B 연산을 수행한다.

5. Carry Look-Ahead Adder 을 Ripple Carry Adder 와 비교하여 설명하시오.

Ripple Carry Adder는 한글로 리플 캐리 가산기로, 전가산기를 직렬로 연결한 형태로, 가장 간단한 구조의 병렬 가산기이다. 하지만 각 전가산기는 이전 단의 올림이 계산될 때까지 기다려야 하므로, 비트 수가 많아질수록 전체 연산 속도가 느려진다는 단점이 있다. 지연 시간은 비트 수에 비례하여 증가한다.

Carry Look-Ahead Adder는 한글로 자리올림 예측 가산기로, 리플 캐리 가산기의 속도 문제를 해결하기 위해 고안되었다. 모든 자리올림을 미리 예측하는 별도의 복잡한 논리 회로를 사용하여 모든 비트의 합을 거의 동시에 계산한다.

6.  기타이론.

1) 2의 보수 (2’s Complement)

컴퓨터에서 양수와 음수간의 관계를 나타내기 편하도록 하고, 뺄셈을 덧셈으로 바꾸어 계산을 간단하게 만들기 위해 사용되는 숫자 표기 방법이다. 컴퓨터의 중앙처리장치는 가산기는 매우 효율적으로 잘 만들지만, 뺄셈을 위한 감산기를 따로 만들면 비효율적이고 복잡해진다. 따라서 계산 및 하드웨어 상에서의 효율을 높이기 위해 2의 보수를 적용하여 뺄셈을 덧셈으로 바꿔서 계산한다.

예를 들어 -5 를 2의 보수로 나타내는 방법은 다음과 같다.

1. 숫자 5를 이진수로 표현한다  0000 0101

2. 모든 비트를 뒤집는다  1111 1010

3. 1을 더한다.  1111 1011

컴퓨터 내부에서 -5는 1111 1011 로 표현된다.

또, 9-5 를 계산하는 경우, 9-5 를 9 + (-5)로 나눈다. 이를 2의 보수로 나타내면 (0000 1001) + (1111 1011) 이다. 이를 계산하면 1 0000 0100 이 되고, 캐리 비트를 무시하면 0000 0100 이 된다. 이를 10진수로 변환하면 4 이므로, 계산이 정확함을 확인할 수 있다.