7주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1. Parity Bit 생성기 에 대해 조사하시오.

Parity bit는 전송 블록에 추가되는 1비트를 의미하며, 데이터 전송 또는 저장 시에 오류가 발생했는지를 간단히 확인하기 위해 추가된다. 데이터 안에 있는 1의 개수를 기준으로 맞추며, 짝수 패리티는 데이터 + 패리티를 합쳤을 떄 1의 개수가 짝수가 되도록, 홀수 패리티는 홀수가 되도록 설정한다.

Parity Bit 생성기는 데이터 비트들의 값을 읽어서, 추가할 패리티 비트를 만들어내는 회로이다. 기본적으로 XOR 게이트를 직렬로 연결해서, 모든 데이터 비트를 XOR 처리하여 얻어낸다. a, b, c, d 4개의 입력이 있는 경우, p = a^b^c^d 와 같은 방식으로 패리티 비트 p를 얻어낸다. 홀수 패리티를 기준으로 하는 경우에는, 위 결과에 NOT을 취해주면 된다.

2. Parity Bit 검사기 에 대해 조사하시오.

Parity Bit 검사기는, 수신된 데이터와 함께 온 패리티 비트를 검사해서 오류가 났는지 확인하는 회로이다. 송신 측에서 데이터 비트들과 패리티 비트를 보내면, 수신 측에서 두 비트 모두를 XOR 연산한다. 짝수 패리티일 경우, 결과가 0이면 정상이고, 1이면 오류가 발생한 것이다. 홀수 패리티일 경우, 결과가 1이면 정상, 0이면 오류가 발생한 것이다.

패리티 비트 검사기도 마찬가지로 XOR 게이트를 직렬로 연결하여 구성한다. 송신 측에서 a, b, c, d 4개의 데이터 비트와 p라는 패리티 비트를 전송한 경우, s = a^b^c^d^p 를 통해서 검사한다. 다만 검사기로는 오류를 정정하는 것은 불가하며, 짝수 개의 비트가 동시에 뒤집혀서, 데이트 비트가 변화되었지만 짝수 비트의 수가 그대로 유지되면 오류를 잡아낼 수 없다는 단점이 있다.

3. Parity Bit 검사기 외의 다른 오류 검출기 및 오류 정정기를 조사하시오.

1) 오류 검출기

(1) Checksum

데이터를 여러 부분으로 나눠서 더한 뒤, 그 합을 체크섭으로 붙이고 전송한다. 자세한 동작 방식은 다음과 같다.

송신자는

1. 데이터를 일정 크기로 자른다

2. 각각의 자른 데이터들을 덧셈한다.

3. 결과의 보수를 취해 체크섬이 된다

수신자는

1. 수신된 모든 나뉘어진 데이터와 체크섬을 동일한 방식으로 더한다.

2. 결과를 보수 취했을 때 0x0이면 정상, 그렇지 않으면 오류로 판단한다.

구현이 비교적 간단하고, 오버헤드가 낮다는 장점이 있지만, 이 경우에도 두 비트가 바뀌어 합이 같아지는 등의 특정 세세한 패턴에 대한 오류는 검출하기 어렵다는 한계가 있다.

(2) 다차원 패리티 / 2차원 패리티

데이터를 행렬 형태로 배열하고, 각 행과 각 열에 패리티를 추가하는 방식이다. 각 행에 대해 패리티 비트를 계산하여 붙이고, 각 열에 대해서도 패리티 비트를 추가하여, 2차원으로 패리티 비트를 추가한다. 이를 통해 행 오류와 열 오류를 동시에 감지할 수 있게 되어, 교차점을 분석하여 어느 비트가 틀렸는지를 짐작할 수 있다.

행과 열을 통해 겹치는 지점을 판단하여, 단일 비트 오류의 정정이 가능하다는 장점이 있지만, 여러 비트의 오류를 검사하는 데에는 시간과 비용이 상당히 필요하며, 복잡성이 높아진다는 단점이 있다.

2) 오류 정정기

(1) 반복 코드

가장 단순한 오류 정정 기법이다. 송신 측에서 같은 비트를 열 번 반복해서 보낸 뒤, 수신 쪽에서 다수결로 정정하는 방식이다. 예를 들어, 1비트짜리 데이터를 송신 측에서 10번 보낸다고 가정할 때, 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 과 같은 순으로 데이터가 수신 되었다고 하면, 최종적으로 1이라는 값을 결정하는 방식이다.

매우 단순하고 구현이 쉽다는 장점이 있지만, 오버헤드가 매우 크고, 여러 비트의 오류가 발생하면 정정이 잘못될 수 있으며, 오류가 많이 발생할 경우 정확도가 매우 떨어질 수 있다는 단점이 있다.

(2) 해밍 코드

패리티의 개념을 확장한 방식이다. 데이터 비트 사이사이에 여러 개의 패리티 비트를 삽입해서, 각 체크 비트가 특정 위치의 비트들을 검사하게 한다. 예를 들어, 4비트 데이터가 있는 경우, 이에 3비트 패리티 비트를 추가하여, 총 7비트짜리 비트를 사용한다. 7비트 코드는 하나의 비트 오류를 정정할 수 있고, 두 비트 오류는 탐지할 수 있다.

패리티 비트의 위치를 1, 2, 4, 8, … 과 같은 2의 n제곱 위치에 위치시켜서, 각 패리티 비트가 자신이 커버하는 데이터 비트들을 XOR 계산하여 나타내게 한다. 수신 시에 패리티 비트들을 모두 계산해서 오류 정보를 얻어내고, 그 값이 0이면 오류 없음, 그렇지 않으면 해당 숫자가 오류 비트 위치, 즉 정정 대상임을 나타낸다.

4. N bit 비교기 에 대해서 조사하시오.

N비트 비교기는 두 개의 N비트 이진수를 비교하여, 그 크기 관계(같음, 큼, 작음)를 판별하는 조합논리회로이다. 예를 들어, A와 B라는 두 개의 N비트 입력이 주어졌을 때, 비교 결과로 A>B, A=B, A<B 중 하나의 출력을 내보낸다.

각 비트를 최상위(MSB)부터 하위(LSB)까지 비교하며, 상위 비트에서 이미 크거나 작음이 결정되면 하위 비트는 비교하지 않아도 된다. 회로 구성은 주로 XOR, AND, OR, NOT 게이트를 조합하여 구현한다.

1비트 비교기의 결과를 기반으로, 2비트, 4비트 등 더 큰 비교기를 단계적으로 확장할 수 있다. 이러한 계단식 비교 방식을 통해 큰 비트의 비교를 효율적으로 수행할 수 있다.

5. IC 7485 비교기 에 대하여 조사하시오.

IC 7485는 TTL(Transistor-Transistor Logic) 계열의 4비트 크기 비교기이다. 두 개의 4비트 이진 입력을 비교하여, A>B, A=B, A<B의 세 가지 결과를 출력한다. 논리게이트들로 다양한 방식으로 직접 구현되는 N비트 비교기와 달리, TTL로 완성된 실제 IC 칩이다.

내부적으로는 각 비트를 MSB에서 LSB 순으로 비교하며, 상위 비트에서 결과가 결정되면 하위 비트의 결과는 무시된다. 또한, 7485에는 다단 비교를 위한 입력 단자(A<B_in, A=B_in, A>B_in)와 출력 단자(A<B_out, A=B_out, A>B_out)가 존재하여, 여러 개의 IC 7485를 직렬로 연결함으로써 8비트, 16비트 등으로 확장이 가능하다.

디지털 크기 비교기, 정렬 회로, 디지털 제어 장치 등에서 두 데이터의 대소 관계를 판단하는 용도로 사용된다.

6.   기타이론.

(1) 대소 비교 논리식

두 비트 A와 B를 비교할 때,

- A=B → (A XNOR B)

- A>B → (A·B’)

- A<B → (A’·B)

로 표현할 수 있다. 이를 기반으로 여러 비트를 확장하면 전체 비교 논리를 구성할 수 있다.

(2) 응용 분야

비교기는 ALU(Arithmetic Logic Unit), 디지털 제어 시스템, 정렬 장치, 데이터 선택 회로 등에서 필수적으로 사용되며, 연산 조건 판단 및 분기 제어 등의 핵심 역할을 수행한다.