9주차 예비보고서

전공 : 컴퓨터공학과        학년 : 2학년        학번 : 20221627     이름 : 태현준

1. Decoder 에 대해 조사하시오.

디코더란 입력된 n비트 이진 코드에 따라 2^n 개의 출력 중 하나만을 선택적으로 1(또는 0)로 만드는 조합논리회로이다. 예를 들어, A, B가 input으로 설정되어있으면, 4개의 출력 00 01 10 11 에 따라서, 0001 0010 0100 1000 중 하나를 출력하여 하나를 선택한다. 이 예시를 2 to 4 decoder 라고 부른다.

대부분의 디코더에는 Enable 이라는 추가 제어 입력이 있다. 보통 EN 이라는 이름의 input 으로 설정하여, EN=1 일 떄만 정상 작동되고, EN=0 이면 모든 출력이 0이 된다.

크기가 큰 디코더를 구성하는 경우, 한 번에 나타내어 1-LEVEL로 나타내도 되고, 작은 크기의 디코더를 여러 개 사용하여, 여러 LEVEL로 나누어 나타낼 수도 있다. 예를 들어, 4X16 디코더의 경우, A, B, C, D 4개의 input을 동시에 받은 후, 0000 0000 0000 0001 이런 식으로 각 출력을 하나씩 지정하여 총 16개의 출력을 1-LEVEL 에 거쳐 나타낼 수도 있고, 먼저 A, B 2개의 input을 이용하여 2x4 디코더를 만든 후, 해당 디코더의 각 출력을 4개의 다른 2X4 디코더에 연결하고, C, D input과 각각 연결하여, 총 16개의 출력을 2-LEVEL 에 거쳐 나타낼 수도 있다.

2. Encoder 에 대해 조사하시오.

인코더란 여러 개의 입력 신호 중 하나가 ‘1’일 때, 해당 입력의 번호를 n비트 이진 코드로 출력하는 조합논리회로이다. 예를 들어, D0, D1, D2, D3이 input으로 설정되어 있으면, 0001 0010 0100 1000 중 어느 한 입력이 1일 때, 그 위치에 해당하는 이진 코드 00, 01, 10, 11 중 하나를 출력한다. 이 예시를 4 to 2 encoder라고 부른다.

3. Mux(Multiplexer) 에 대해 조사하시오.

MUX 는 여러 개의 입력 신호 중 하나를 선택하여 단일 출력으로 전달하는 조합논리회로이다. 즉, 여러 입력 데이터 중에서, 선택선의 값에 따라 하나를 선택해 출력한다. 예를 들어, D1, D0 두 input이 있으면, 선택선 input S에 따라 S=0인 경우 D0, S=1인 경우 D1을 출력한다. 이를 2X1 MUX라고 부른다.

크기가 큰 MUX를 구성하는 경우, 한 번에 나타내어 1-LEVEL로 나타내도 되고, 작은 크기의 MUX를 여러 개 사용하여, 여러 LEVEL로 나누어 나타낼 수도 있다. 예를 들어, 4×1 MUX를 구성할 때, 4개의 입력 w, x, y, z가 있고 선택선 S1, S0가 있다고 하자.

1-LEVEL 구성: S1, S0를 통해 한 번에 4개의 입력 중 하나를 출력으로 선택한다.

2-LEVEL 구성:

먼저 2×1 MUX 두 개를 사용하여 각각 w, x / y, z를 입력으로 설정하고, S1을 통해 각 MUX의 출력을 선택한다.

그 후 추가적인 2×1 MUX를 사용하여 이전 단계에서 선택된 두 출력을 입력으로 받고, S0를 통해 최종적으로 하나의 값을 선택한다.

4. Priority Encoder 에 대해 조사하시오.

Priority Encoder 는 여러 입력 신호 중에서, 동시에 1이 들어오더라도, 우선순위가 높은 입력만을 인삭하여 이진 코드를 출력하는 인코더이다. 즉, 입력 중 가장 높은 번호 입력이 1이 되면, 다른 입력이 1이어도 출력은 그 입력 번호만 나타낸다..

예를 들어, 8 to 3 Priority Encoder 의 경우, D7 D6 … D0 8개의 입력에 대해, 1010 1100의 값이 입력되었다고 하자. 그 경우, 여러 1 입력 중 가장 상위 번호인 D7이 선택되어, 111이 출력된다. 0000 1111 이 들어온 경우, 여러 1 입력 중 가장 상위 번호인 D3이 선택되어, 011이 출력된다.

5. DeMux와 Decoder의 차이를 설명하시오.

DeMux는 하나의 입력 데이터 D를 받고, 선택선을 이용해 여러 출력 중 하나로 분배하는 회로이다.

ex) 데이터 D를 입력받고, 선택선 S1, S0의 값을 입력받아서, 출력 Y3 Y2 Y1 Y0 중 어디로 D를 보낼지를 결정함.

D = 1 / S1 = 0, S0 = 1    Y1로 D가 출력됨. 나머지는 0이 출력됨

D = 1 / S1 = 1, S0 = 1    Y3으로 D가 출력됨. 나머지는 0이 출력됨

Decoder는 n비트의 이진 입력을 해석하여 2^n개의 출력 중 하나만을 1로 만드는 회로이다. (특정 경우에는 하나만을 0으로 만드는 경우도 존재함. 이번 예시에서는 1로 만드는 회로를 설명함.)

ex) 이진 코드 AB가 입력되고, 그를 해석해서 출력 Y3 Y2 Y1 Y0 중 하나만을 1로 설정하여 출력함.

input A = 0, B = 1    Y3 = 0, Y2 = 0, Y1 = 1, Y0 = 0 이 출력됨.

input A = 1, B = 1    Y3 = 1, Y2 = 0, Y1 = 0, Y0 = 0 이 출력됨.

6. 기타 이론.

(1) Encoder, Decoder의 적용

Encoder는 키보드의 입력 회로에 적용된다. 키보드에는 수많은 키들이 있고, 사용자가 하나의 키를 눌렀을 때 CPU는 해당 키가 어떤 키인지를 구분할 수 있어야한다. 키보드를 행X열 매트릭스로 구성하고, 하나의 키가 눌리면 행과 열의 신호가 연결되오 one-hot 형태 입력이 발생한다. 인코더가 눌린 행과 열의 조합을 4~8비트 이진 코드로 변환하여 CPU에 전달한다.

Decoder는 CPU가 메모리나 장치를 선택할 때, n비트 주소 신호를 받아서 어떤 셀/장치만을 활성화할지를 결정할 수 있게 해준다. 이 떄, CPU 주소 버스 전체를 디코더를 적용해서 주소를 특정하려고 하면, 시간이 오래걸리고 비효율적이다. 따라서, 상위 특정 비트를 디코더를 적용하여 메모리 뱅크를 선택하고, 하위 특정 비트들을 이용해 메모리 뱅크 내부에서의 셀 주소를 지정하는 방식으로 효율적으로 메모리 결정을 효율적으로 할 수 있다. 예를 들어 CPU 주소 버스가 16비트인 경우, 상위 4비트에 디코더를 적용하여 어느 메모리 뱅크를 선택할지를 결정하고, 하위 12비트를 이용하여 선택된 메모리 뱅크 내부에서의 셀 주소를 지정한다.